BOYA KARIŞTIRMA SİMÜLATÖRÜ

Endüstriyel Karıştırıcı Simülasyonu — Teknik Metodoloji Belgesi

| Versiyon v4.0 | Standart Grenville-Nienow 2004 | Dil Türkçe / İngilizce | Güncelleme 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Giriş ve Kapsam

Bu belge, Boya Karıştırma Simülatörü web uygulamasının hesaplama metodolojisini, homojenlik ölçüm yöntemlerini ve temel fizik denklemlerini endüstriyel literatür referanslarıyla birlikte açıklamaktadır.

Simülasyon, boya üretiminde kullanılan farklı tank tipleri, pervane konfigürasyonları ve dönüş hızlarının karşılaştırmalı analizini mühendisler için sağlar. Tüm hesaplama yöntemleri hakemli yayınlar ile doğrulanmıştır.

Hedef Kullanıcı Kitlesi Boya ve kaplama endüstrisinde karıştırma sistemi tasarımı, optimizasyonu ve kalite kontrolü ile ilgilenen kimya mühendisleri, proses mühendisleri ve Ar-Ge uzmanları.

# 2. t₉₅ Karışma Süresi Kriteri

## 2.1 Tanım ve Endüstriyel Standart

Karışma süresi (t₉₅), bir tanka eklenen tracer maddenin tankın tamamında ±95% kararlılığa (±5% sapma) ulaşması için geçen süredir. ±95'lik kriter endüstride en yaygın kabul gören standarttır.

Literatür Kaynağı — Grenville & Nienow (2003/2004) Türbülanslı akış rejiminde (Re > 10.000) tek yüksek hızlı pervane tipleri için %95 homojenlik derecesinde ortalama K sabiti 5.2 olarak belirlenmiştir. Bu kriterin deneysel tekrarlanabilirliği ±%10 içindedir.

## 2.2 Grenville-Nienow (2004) Korelasyonu

Bu uygulamada uygulanan teorik t₉₅ korelasyonu Grenville ve Nienow'un 2004 tarihli "Handbook of Industrial Mixing" çalışmasından alınmıştır:

t₉₅ × (P/V)^(1/3) × D^(2/3) / T = K ≈ 5.2 Grenville & Nienow, 2004 — ±%10 standart sapma

Denklem yeniden düzenlendiğinde:

t₉₅ = 5.2 × T / (D^(2/3) × (P/V)^(1/3)) Uygulamada kullanılan hesaplama formu

Değişkenler:

- t₉₅ = %95 homojenliğe ulaşma süresi (s)

- T = Tank çapı (m)

- D = Pervane çapı (m)

- P/V = Birim hacim başına güç girdisi (W/m³)

- K = 5.2 (türbülanslı rejim için ortalama; ±%10 sapma)

Uygulama Sınırı Bu korelasyon H/T ≈ 1 olan standart tanklar ve türbülanslı rejim (Re > 10.000) için geçerlidir. Yüksek en-boy oranlı tanklar için Rodgers et al. (2011) düzeltme faktörlerini içeren güncellenmiş korelasyon önerilir.

# 3. Homojenlik — Tanım ve Ölçüm Yöntemleri

## 3.1 Homojenlik Nedir?

Homojenlik (homogeneity), bir karıştırma tankında tüm örnekleme noktalarındaki konsantrasyonların birbirine ne kadar yakın olduğunun ölçüsüdür. Makroskopik karışma (macromixing) düzeyinde değerlendirilir.

Mikromixing (moleküler ölçek) ile makromixing (bulk akış) birbirinden farklı kavramlardır. Boya üretiminde homojenlik genellikle bulk akış düzeyinde yeterlidir.

## 3.2 Deneysel Ölçüm Yöntemleri

Literatürde karışma süresi ölçümü için birçok teknik tanımlanmıştır (Melton & Lipp, 2002; Rodgers et al., 2011):

| Yöntem | Prensip | Uygulama Alanı | Doğruluk |
| --- | --- | --- | --- |
| İletkenlik Probu | NaCl / KCl tracer; anlık iletkenlik ölçümü | Genel amaç; en yaygın endüstriyel yöntem | ±%5 (±%10 tekr.) |
| Dye / Boya Renk Yöntemi | pH indikatör boya (Thymolphthalein); renk değişimi | Boya endüstrisi; görsel veya fotometrik izleme | ±%5-10 |
| ERT (Elektrik Direnç Tomografisi) | Tank duvarı elektrot halkası; 3D konsantrasyon haritası | Ölü bölge tespiti; karışma döngüsü görselleştirme | <%3 (non-invaziv) |
| CoV (Değişim Katsayısı) | Çok noktalı örnekleme; σ/μ hesabı | CFD doğrulama; bu simülasyonun yaklaşımı | Noktaya bağımlı |
| PIV (Particle Image Velocimetry) | Lazer ile parçacık hız alanı ölçümü | Araştırma; akış deseni doğrulama | <%2 (pahalı) |

### 3.2.1 İletkenlik Probu Yöntemi (Referans Metod)

Endüstriyel uygulamalarda en yaygın yöntemdir. Prosedür:

- Tanka bilinen miktarda NaCl veya KCl tracer eklenir.

- Birden fazla noktaya yerleştirilen iletkenlik probları zamana karşı konsantrasyon değişimini kaydeder.

- Tüm ölçüm noktaları ±5% kararlılık bandına girdiğinde t₉₅ tamamdır.

- Tracer ekleme noktası ve prob konumu sonucu etkiler; literatürde üst ekleme + alt ölçüm konservativdir.

### 3.2.2 Dye / Boya Renk Yöntemi (Boya Endüstrisi için Önerilen)

Boya üretiminde en pratik yöntemdir. pH indikatör boya (örn. Thymolphthalein, renksizden maviye dönüşür) tanka eklenir ve renk dağılımı görsel veya spektrofotometrik olarak izlenir.

Önemli Referans Melton, L.A., Lipp, C.W., Spradling, R.W., Paulson, K.A. (2002). Determination of mixing time through color changes. Chemical Engineering Communications, 189, 322. Bu çalışma dye yöntemini boya endüstrisi için özellikle doğrulamıştır.

### 3.2.3 CoV (Değişim Katsayısı) ve Bu Simülasyonun Yaklaşımı

Değişim katsayısı, birden fazla örnekleme noktasından alınan konsantrasyonların standart sapmasının ortalamasına oranıdır:

CoV = σ / μ CoV ≤ 0.05 ise %95 homojenlik kabul edilir

Bu web simülasyonunda homojenlik, parçacıkların bireysel "mixedness" değerlerinin ortalaması olarak hesaplanır; bu yaklaşım CoV'un görsel ve niteliksel karşılığıdır. Mutlak sayısal değer yerine karşılaştırmalı analizde kullanılması önerilir.

# 4. Verimlilik Skoru Metodolojisi

## 4.1 Hesaplama Prensibi

Verimlilik skoru (0-100), üç bileşenin ağırlıklı toplamından oluşur:

| Bileşen | Ağırlık | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Homojenlik (CoV yaklaşımı) | %40 | Anlık simülasyon homojenlik yüzdesi |
| Reynolds Sayısı | %35 | min(100, Re/10.000 × 100) |
| Pompalama Verimliliği (Nq/Np) | %25 | Birim güç başına sirkülasyon; min(25, η×40) |

Skor = 0.40 × H(%) + 0.35 × min(100, Re/10000×100) + min(25, η× 40) Maksimum 100 ile sınırlandırılmıştır

## 4.2 Literatür Doğrulaması

Pompalama verimliliği (Nq/Np), Cooke et al. (2011) tarafından"characteristic parameter" olarak tanımlanmış; daha düşük enerji ile aktif bölgesinden yüksek akış sağlayan pervaneyi belirleyen endüstriyel bir metrik olarak kullanılmaktadır.

Nienow (1997) Uyarısı Nienow (1997), eşit D/T oranında tüm pervane tiplerinin genel homojenizasyon için aynı enerji verimliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle uygulama verimlilik skoru 'mutlak fiziksel karşılaştırma' değil, 'pratik operasyonel skor' olarak yorumlanmalıdır.

# 5. Pervane Tipleri ve Karakteristikleri

Uygulamada kullanılan Np (güç sayısı) ve Nq (pompalama sayısı) değerleri, standart referans kitaplarından (Paul et al., 2004 — Handbook of Industrial Mixing) alınmıştır:

| Pervane Tipi | Np | Nq | Akış Tipi | Boya Üretimi Kullanımı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marine Propeller | 0.35 | 0.50 | Aksiyel | Standart homojenizasyon |
| Hydrofoil (HE3) | 0.30 | 0.55 | Aksiyel | Enerji verimli; hafif pigment |
| Düz Palet | 2.10 | 0.70 | Radyal | Yüksek viskoziteli bazlar |
| Cowles Diski | 0.45 | 0.15 | Radyal/Kesme | Pigment dispersiyonu (wetting) |
| Lenart Diski | 0.55 | 0.40 | Vorteks | Toz pigment ekleme aşaması |
| Anchor | 0.40 | 0.10 | Aksiyel/Duvar | Viskoplastik; ısı transferi |

# 6. Literatür Referansları

Aşağıdaki tablo, uygulamada kullanılan hesaplama yöntemlerinin dayandığı temel akademik kaynaklara doğrudan erişim bağlantıları içermektedir.

## 6.1 Temel Korelasyonlar ve Standartlar

| Kaynak | İçerik ve Kullanım Alanı |
| --- | --- |
| Grenville & Nienow (2004) | Handbook of Industrial Mixing, Ch.1 — t95 korelasyonu, K=5.2 sabiti. Bu uygulamanın teorik t95 hesabının doğrudan kaynağı. |
| Rodgers et al. (2011) | Chem. Eng. Sci. 66(13) — H/T>1 tanklar için t95 düzeltme faktörleri. Cowles diski, Rushton türbini, mixed-flow pervane verileri. |
| Nienow (1997) | Chem. Eng. Sci. 52 — Karışma verimliliği ve türbülans modeli. Eşit D/T'de pervane tiplerinin homojenizasyon verimliliğinin eşdeğerliği. |
| Fort & Jirout (2011) | Chem. Eng. Res. Des. — Aksiyel pervane tipi bağımsız K sabiti. %95 ve %98 homojenlik karşılaştırması. |

## 6.2 Homojenlik Ölçüm Teknikleri

| Kaynak | Yöntem ve Katkısı |
| --- | --- |
| Melton et al. (2002) | Chem. Eng. Commun. 189, 322 — Renk değişimi ile karışma süresi ölçümü. Boya endüstrisi için dye yönteminin validasyonu. |
| Rodgers et al. (2011) — ERT | Elektrik Direnç Tomografisi ile homojenlik haritalaması. Zoning (bölgelenme) tespiti ve ikinci pervane etkisi. |
| Montante et al. (2005) | Chem. Eng. Sci. 60 — CFD ile homojenizasyon eğrisi doğrulama. Newtonyen ve psödo-plastik akışkanlar. |
| Revisi et al. — CoV | Yeni yerel karışma süresi dağılımı değerlendirme yöntemi. CoV tabanlı homojenlik metrikleri. |

## 6.3 Pervane Karakterizasyonu ve Güç Sayıları

| Kaynak | İçerik |
| --- | --- |
| Cooke et al. (2011) — CFD | Processes 14(2), 225 — Tubular baffles ile HE3, PBT, RT karşılaştırması. Pompalama verimliliği = Nq/Np metriği. |
| Bates et al. (Rushton) — Classic | Columbia Üniversitesi Kimya Müh. — Np-Re diyagramları, Rushton türbini standart verileri. Temel referans. |
| Paul et al. (2004) — Handbook | Handbook of Industrial Mixing: Science and Practice (Wiley) — Tüm pervane tipleri için Np, Nq tablo ve grafikleri. |
| Gu et al. — Cowles CFD | IIETA Int. J. Heat Tech. — Cowles impeller CFD analizi boya karıştırma için. U ve V kanat geometrilerinin enerji karşılaştırması. |

# 7. Simülasyon Sınırları ve Önemli Notlar

Bu simülasyon bir mühendislik eğitim ve karşılaştırma aracıdır Gerçek üretim kararları için CFD analizi, pilot ölçek deneyleri ve onaylı proses mühendisliği hesapları gereklidir. Simülasyon sonuçları gerçek ölçüm yerine geçemez.

Bilinen sınırlar:

- 2D üstten bakış simülasyonu; gerçek 3D akış deseni temsil edilmez.

- Homojenlik değeri CoV yaklaşımıdır; deneysel iletkenlik probu veya ERT ölçümü değildir.

- t₉₅ korelasyonu H/T≈1 ve türbülanslı rejim için geçerlidir (Re > 10.000).

- Çok fazlı sistemler (pigment süspansiyonu), non-Newtonyen reoloji ve viskoplastik boya tipleri modellenmemiştir.

- Np ve Nq sabitleri türbülanslı rejim değerleridir; laminerde Re'ye bağımlı olarak değişir.

# 8. Tank Uygunluk Analizi — Kriter Tablosu ve Literatür Kaynakları

Bu bölüm, 'Tank Uygunluk Analizi' sekmesindeki her kriterin ne anlama geldiğini, hangi değerlerin kabul edildiğini ve bu eşiklerin hangi literatür kaynağına dayandığını açıklamaktadır.

## 8.1 Kriterlerin Genel Yapısı

Her tank-ürün kombinasyonu 6 kriter üzerinden değerlendirilir. Her kriter ✅ UYGUN / ⚠ DİKKAT / ❌ SORUN olarak sınıflandırılır. Genel karar: en az bir ❌ varsa UYGUN DEĞİL, iki veya daha fazla ⚠ varsa ŞARTLI, aksi halde UYGUN.

## 8.2 Kriter 1: Kapasite

| Durum | Koşul | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| ✅ UYGUN | %30–90 doluluk | Sipariş miktarı kullanılabilir kapasiteye uyuyor |
| ⚠ DİKKAT | <%30 doluluk | Çok az ürün — pervane boya yüzeyine yeterince dalmıyor |
| ⚠ DİKKAT | >%90 doluluk | Güvenlik payı az — taşma ve köpük riski |
| ❌ SORUN | >%105 (taşma) | Sipariş miktarı kapasiteyi aşıyor |

Kaynak Endüstri standardı: tank doluluk oranı %40–85 arasında tutulması önerilir. Alt sınır pervane geometrisine bağlıdır. Minimum sıvı seviyesi tank veri tablosundan alınmıştır.

## 8.3 Kriter 2: Efektif Reynolds Sayısı (Metzner-Otto)

Non-Newtonyen boyalar için standart Reynolds sayısı yetersizdir. Metzner-Otto yöntemi, akış davranış endeksi n ve kıvam indeksi K ile efektif viskoziteyi hesaplar:

γ_av = ks × N → μ_eff = K × (ks·N)^(n−1) → Re_eff = ρ·N·D² / μ_eff Metzner & Otto (1957), AIChE Journal 3(1)

| Pervane Tipi | Durum | Re_eff Aralığı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Cowles / Lenart | ✅ UYGUN | 10–500 | Lamineer/geçiş: pigment laminar tabakalar arası ezilir |
| Cowles / Lenart | ⚠ DİKKAT | >500 | Türbülans dispersiyon verimini düşürür |
| Marine Propeller | ✅ UYGUN | >200 | Geçiş/türbülanslı: homojenizasyon yeterli |
| Marine Propeller | ⚠ DİKKAT | 10–200 | Lamineer sınırı — karışma zayıf |
| Marine Propeller | ❌ SORUN | <10 | Tam lamineer — homojenizasyon çok zor |

Kaynak Metzner & Otto (1957), AIChE J. 3(1):3–10. Dispersiyon için düşük Re: Oğla B. & Gürcay Ö., Kansai Altan Boya / Ege Üniversitesi (2022), Chem. Eng. Res. Des. 187:219–230. 'Turbulence in high-speed mixing of dispersions is not wanted because pigment clusters are expected to be grinded between laminar flow layers.'

## 8.4 Kriter 3: Motor Gücü

P_teorik = Np × ρ × N³ × D⁵ [W] Teorik güç tüketimi

Motor gücü P_teorik'ten küçükse, motor belirtilen RPM'e ulaşamaz. Simülatör gerçek motor gücü ile hesaplamayı sınırlandırır ve maksimum ulaşılabilir RPM'i gösterir.

Kaynak Paul E.L., Atiemo-Obeng V.A., Kresta S.M. (2004). Handbook of Industrial Mixing. Wiley-Blackwell. Ch. 1 — Güç sayısı Np ve türbülanslı rejim sabitleri.

## 8.5 Kriter 4: Pervane Uç Hızı

v_tip = π × D × N [m/s] Pervane ucu çevresel hızı

| Pervane Tipi | Durum | v_tip (m/s) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Cowles (Sawtooth) | ✅ UYGUN | 9–30 m/s | Standart dispersiyon aralığı (1800–6000 ft/dk) |
| Cowles (Sawtooth) | ⚠ DİKKAT | <9 m/s | Dispersiyon için yetersiz kesme |
| Lenart (tırtıklı) | ✅ UYGUN | 9–25 m/s | Benzer sawtooth karakteri |
| Marine Propeller | ✅ UYGUN | 1–6 m/s | Homojenizasyon için ideal |
| Marine Propeller | ⚠ DİKKAT | 6–10 m/s | Köpük ve hava girişi riski |
| Marine Propeller | ❌ SORUN | >10 m/s | Disperser hızı — homojenizasyon amacıyla uygunsuz |

Kaynak Dispersiyon: DisperseTech — 'Disperser manufacturers normally target between 4000 and 6000 fpm (feet per minute).' Polymer Innovation Blog (2024) — 'Typical tip speeds are in the range of 1800–6000 fpm (9–30 m/s).' Ölçek büyütme: Oğla & Gürcay / Kansai Altan (2022) — 'Equal tip speed method gives the closest scale-up criterion for paint products.'

## 8.6 Kriter 5: Pigment Süspansiyon Hızı (Zwietering Njs)

Njs = S × ν^0.1 × dp^0.2 × g^0.45 × (Δρ/ρ)^0.45 × X^0.13 / D^0.85 Zwietering (1958), Chem. Eng. Sci. 8:244

Njs: Pigmentin tanka dibine çökmeden askıda kalması için gereken minimum RPM. Bu değerin altında çalışılırsa alttan, ortadan ve üstten alınan numuneler farklı pigment konsantrasyonu ve renk verir.

Kaynak Zwietering T.N. (1958). Suspending of solid particles in liquid by agitators. Chemical Engineering Science, 8(3–4), 244–253. — 60+ yıldır endüstri standardı.

## 8.7 Kriter 6: Birim Hacme Güç (P/V)

Ölçek bağımsız enerji yoğunluğu. Aynı P/V, farklı boyuttaki tanklarda benzer karışma performansı sağlar (ölçek büyütme kriteri).

| Pervane Tipi | Durum | P/V (W/m³) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Agitator (prop.) | ✅ UYGUN | 100–1000 | Normal boya homojenizasyon aralığı |
| Agitator (prop.) | ⚠ DİKKAT | <100 | Düşük enerji — pigment çökebilir |
| Agitator (prop.) | ⚠ DİKKAT | 1000–5000 | Yüksek — hassas pigment riski |
| Cowles / Lenart | ✅ UYGUN | 5.000–30.000 | 1 HP/10 galon dispersiyon standardı |
| Cowles / Lenart | ⚠ DİKKAT | <1.000 | Yetersiz dispersiyon enerjisi |

Kaynak Agitator: chemical-engineering-review.com — P/V <100 W/m³ (0.1 kW/m³) karıştırma tankı için çok düşük. Paul et al. (2004). Dispersiyon: Hockmeyer Equipment Corp. (2022) — '1 HP for every 10 gallons ≈ 20.000 W/m³'. PCI Magazine — 'A disperser is a high-powered, low-volume pump requiring ~10x more HP/gallon than an agitator.'

Boya Karıştırma Simülatörü — Teknik Metodoloji Belgesi v4.1 | 2025